Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний Технічний Університет України

«Київський Політехнічний Інститут»

Факультет прикладної математики

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

##### КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

"Комп’ютерна електроніка"

Виконав: Євтушенко Є.О.

Група:  КB-91

Номер залікової книжки: КВ-9105

Київ 2011

V семестр

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний Технічний Університет України

«Київський Політехнічний Інститут»

Факультет прикладної математики

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

Узгоджено			ЗАХИЩЕНА "__"_________2011р.

Керівник роботи 			з оцінкою_________________

_______/Сапсай Т.Г./			 _______ / Сапсай Т.Г./

“ Дослідження роботи D-тригера на основі

базових схем 2І-НЕ та 3І-НЕ ТТЛ”

#### Виконавець роботи:

Євтушенко Євгеній Олександрович

_________2011р.

_________

Завдання на курсову роботу

з дисципліни: «Комп’ютерна електроніка»

Варіант 5

- Задати режим роботи програмного лічильника.

Коефіцієнт N = 16105

- Дослідити базові схеми 2І-НЕ та 3І-НЕ ТТЛ.

Вхідні дані для розрахунків:

E = 5 В

U0ВХ = 0,052 В

U1ВХ = 4,180 В

U1ВИХ  ≥ 4,18 В

UБЕ = 0,6 B

UБК = 0,55 B

I0ВХmax  = 0,0012 А

Н=10

ІНВ=1

- На базі досліджених схем 2І-НЕ та 3І-НЕ побудувати  D - тригер (інформаційний вхід прямий, синхронний), синхронізація забезпечується за переходом сигналу на вході «С» (з «0» в «1»).

Входи R, S – прямі, асинхронні.

- На базі двох D – тригерів побудувати схему, яка забезпечує поділ вхідної частоти на 3 (з використанням додаткового вентиля ), з урахуванням заданої послідовності переходів початкового та забороненого стану.

| Q0 | Q1 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |

Дослідити роботу схеми і забезпечити вихід із забороненого стану ( Q1 = “0”, Q2 = “1” ), з урахуванням послідовності переходів побудувати таблицю.

Погоджено	:							Виконавець роботи										Студент групи КВ-91

Керівник Сапсай Т.Г.	__________				Євтушенко Є.О.

Дата	_____________						Дата	_____________

Завдання 1

#### Задати режим роботи програмованого лічильника. Коефіцієнт N=16105

1.1	Умовне графічне зображення програмованого лічильника з коефіцієнтом ділення від 3 до 21327 .

Призначення входів:

J1 – J16 – інформаційні установочні коди;

Ka, Kb, Kc – коди формування модуля M;

С – тактовий вхід;

L – управляючий вхід для задання режиму роботи;

  - Розрахунок коефіцієнта.

Коефіцієнт ділення N можна задати наступною формулою

N=M(1000P1+100P2+10P3+P4)+P5

P1 і P5 задаються розрядами J1 – J4, P5 – остача від ділення, P1 займає розряди що залишились;

Решта коефіцієнтів задається наступними розрядами:

- P4: J8, J7, J6, J5;

- P3: J12, J11, J10, J9;

- P2: J16, J15, J14, J13;

M – модуль (значення визначається за таблицею).

| Ka | Kb | Kc | M | P1max | P5max | Nmin | Nmax(P2÷P4, 0÷9) | Nmax(P2÷P4, 0÷15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 15999 | 17331 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15999 | 18663 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9999 | 13329 |
| 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 15999 | 21327 |
| 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 3 | 9999 | 16659 |

Для даного випадку (N = 16105) для задання коефіцієнту ділення можна використовувати значення M=2, M=4, M=8 та M=10. Розглянемовипадки M = 4 та М = 8:

- M=4. В цьому випадку N можна подати наступним чином (враховуючи, що максимальне значення P1 – 3):

N = 4026*4 + 1 = 4*(1000*3+100*10+10*2+6)+1 = 16105;

Таким чином: 	P1 = 3		P2 = 10 	P3 = 2 		P4 = 6 		P5 = 1.

Управляюче слово матиме наступний вигляд:

| P2 |  |  |  | P3 |  |  |  | P4 |  |  |  | P1 |  | P5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J16 | J15 | J14 | J13 | J12 | J11 | J10 | J9 | J8 | J7 | J6 | J5 | J4 | J3 | J2 | J1 | Ka | Kb | Kc | L |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

- M=8. В цьому випадку N можна подати наступним чином (враховуючи, що максимальне значення P1 – 1):

N = 2013*8 + 1 = 8*(1000*1+100*10+10*1+3)+1 = 16105;

Таким чином: 	P1 = 1		P2 = 10 	P3 = 1		P4 = 3		P5 = 1.

Управляюче слово матиме наступний вигляд:

| P2 |  |  |  | P3 |  |  |  | P4 |  |  |  | P1 | P5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J16 | J15 | J14 | J13 | J12 | J11 | J10 | J9 | J8 | J7 | J6 | J5 | J4 | J3 | J2 | J1 | Ka | Kb | Kc | L |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Завдання  2

Дослідити роботу базових схем ТТЛ:

- 2І-НЕ

2.1.	Умовне графічне позначення схеми.

  - Електронна схема.

  - Розрахунок параметрів схеми (напруга, струм, номінали резисторів).

Вихідні дані для розрахунків схеми:

E = 5 В

U0ВХ = 0,052 В

U1ВХ = 4,180 В

U0ВИХ  0,053 В	(дані взяті з лабораторної роботи №4)

U1ВИХ  ≥ 4,18 В

UБЕ = 0,6 B

UБК = 0,55 B

I0ВХmax  = 0,0012 А

Н=10

ІНВ=1

IRн  = 0.033 А

Розглянемо випадок, коли UВХ=U0ВХ- напруга у вузлі 2

U2= U0ВХ + UБЕ = 0,052+0,6 = 0,652 [B];

Через опір RБ  має проходить струм, який не більший за струм IRб= I0ВХmax, відповідно

RБ = (E – Ub) / IRб= (E – Ub) / I0ВХmax = (5-0,652)/0,0012 = 3623,33 [Ом];

Опір RБ округляємо в меншу сторону, оскільки IRб не повинен перевищувати I0ВХmax. Тому RБ = 3600[Ом].

Розглянемо випадок, коли UВХ=U1ВХ(Х1 та Х2) – високі рівні)

U2 =UБЕ + UБК= UБЕ+UБК = 0.6+0.55 = 1,15 [B];

IRб = (E – U2) / RБ = (5-1,15)/ 3600 = 0,001069 [А];

враховуючи, що ІНВ=1

Ic= IRб + IЕК = 2*IRб = 2*0,001069 = 0,002138 [А];

Ic= IБ(Q3)

IБ(Q3) = 0,002138 [А];

Для розрахунку теоретичних значень U0ВИХ і U1ВИХ, які використовуються в порівняльній таблиці використаємо метод розрахунку лабораторної роботи №1 (для простого інвертора)

UВИХ = U1'ВИХ =URн

RН = URн / IRн  =U1'ВИХ / IRн

За U1ВИХ візьмемо його мінімальне значення, що за умовою дорівнює U1ВХ:

RН =U1ВХ / IRн = 4,18 / 0.033 = 126,67 [Ом] ;

Значення RН округляємо в більшу сторону, оскільки при розрахунку RН ми обирали мінімальне значення U1ВИХ=U1ВХ, і тому номінал опору треба вибирати, округлюючи в більшу сторону.

R*Н = 130 [Ом];

U1*ВИХ = U*Rн = IRн*R*Н = 0,033*130 = 4,29 [B]

RК = URк / IRк =(E-URн) / IRн = (5 – 4,29) / 0,033 = 21,52 [Ом];

R*К = 20 [Ом];

I*Rн = E / (R*К + R*Н) = 5/(20 +130) = 5/ 150 = 0,03333 [А];

U1ВИХ = I*Rн*R*Н =  0,0333*130 = 4,329 = 4,33 [В];

U0ВИХ 0,1 [В] ;

Якщо UВИХ=U1ВИХ, то IRк=IRн=I1ВИХ=IRб, тоді

RК = URк / IRк =(Е - U1ВИХ) / IRк = (5 - 4,5) / 0,001069  = 468 [Ом];

R*К = 430 [Ом];

RН = URн / IRн =U1ВИХ / IRн = 4,5 / 0,001069 = 4221 [Ом];

R*Н = 4300 [Ом];

#### Визначимо навантажувальну здатність даної схеми:

IK(Q3)= Н*IБ(Q3)= 10*0,002138= 0,02138 [А];

I0Rк = (Е - U0ВИХ) / RК = (5-0.053) / 430 = 0.011504 [А];

IH = IK(Q3) - I0Rк = 0,02138- 0, 011504 = 0,00987 [А];

N = IH / I0ВХmax = 0,00987 / 0.0012 = 8,229 = 8;

(Отримане значення N округляється до найближчого меншого цілого числа.)

| Параметри |  | UВХ[B] | UВИХ[B] | U2[B] | U1[B] | IRb[A] | IRк[A] | IRн[A] | Ib(Q3)[A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| розрах. значення | UВХ=U0ВХ | 0,052 | 4,5 | 0,652 | 0 | 0,0012 | 0,001069 | 0,001069 | 0 |
|  | UВХ=U1ВХ | 4,18 | 0,053 | 1,15 | 0,6 | 0,001069 | 0.01143 | 0 | 0,02138 |
| реальні значення | UВХ=U0ВХ | 0,052 | 4,54 | 0,576 | 0,07 | 0,001224 | 0,001057 | 0,001057 | 0 |
|  | UВХ=U1ВХ | 4,18 | 0,054 | 1,095 | 0,591 | 0,001085 | 0,011502 | 0,000013 | 0,02196 |

2.1.4.	Дослідити схему у випадку одного, двох або відсутності низьких рівнів на вході, дослідити вхідні струми, зробити висновки:

(таблиця 2.1)

| L | L | H |
| --- | --- | --- |
| H | L | H |
| L | H | H |
| H | H | L |

(таблиця 2.2)

| 0,052 | 0,052 | 4,54 |
| --- | --- | --- |
| 4,18 | 0,052 | 4,54 |
| 0,052 | 4,18 | 4,54 |
| 4,18 | 4,18 | 0,054 |

Дослідити роботу базових схем ТТЛ:

- 3І-НЕ

2.2.1.	Умовне графічне позначення схеми.

    - Електронна схема.

2.2.3.	Розрахунок параметрів схеми (напруга, струм, номінали резисторів).

Вихідні дані для розрахунків схеми:

E = 5 В

U0ВХ = 0,052 В

U1ВХ = 4,180 В

U0ВИХ  0,053 В	(дані взяті з лабораторної роботи №4)

U1ВИХ  ≥ 4,18 В

UБЕ = 0,6 B

UБК = 0,55 B

I0ВХmax  = 0,0012 А

Н=10

ІНВ=1

IRн  = 0.033 А

Всі значення для схеми 3I-HE візьмемо з розрахунків для базової схеми ТТЛ  2I-HE.

Підсумкова таблиця:

| Параметри |  | UВХ[B] | UВИХ[B] | U2[B] | U1[B] | IRb[A] | IRк[A] | IRн[A] | Ib(Q4)[A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| розрах. значення | UВХ=U0ВХ | 0,052 | 4,5 | 0,652 | 0 | 0,0012 | 0,001069 | 0,001069 | 0 |
|  | UВХ=U1ВХ | 4,18 | 0,053 | 1,15 | 0,6 | 0,001069 | 0.01143 | 0 | 0,02138 |
| реальні значення | UВХ=U0ВХ | 0,052 | 4,54 | 0,566 | 0,07 | 0,001232 | 0,001057 | 0,001057 | 0 |
|  | UВХ=U1ВХ | 4,18 | 0,054 | 1,085 | 0,591 | 0,001088 | 0,011502 | 0,000013 | 0,02202 |

2.2.4.	Дослідити схему у випадку одного, двох, трьох або відсутності низьких рівнів на вході, дослідити вхідні струми, зробити висновки:

(таблиця 2.3)

| L | L | L | H |
| --- | --- | --- | --- |
| L | L | H | H |
| L | H | L | H |
| L | H | H | H |
| H | L | L | H |
| H | L | H | H |
| H | H | L | H |
| H | H | H | L |

(таблиця 2.4)

| 0,052 | 0,052 | 0,052 | 4,545 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,052 | 0,052 | 4,18 | 4,545 |
| 0,052 | 4,18 | 0,052 | 4,545 |
| 0,052 | 4,18 | 4,18 | 4,545 |
| 4,18 | 0,052 | 0,052 | 4,545 |
| 4,18 | 0,052 | 4,18 | 4,545 |
| 4,18 | 4,18 | 0,052 | 4,545 |
| 4,18 | 4,18 | 4,18 | 0,054 |

2.2.5	Висновок

У даному завданні ми дослідили роботу схем 2І-НЕ та 3І-НЕ. Ми комбінували вхідні рівні і отримували вихідне значення. Дивлячись на них ми переконалися у правильності роботи схеми. При подачі на всі входи високого рівня – на виході встановлюється низький рівень. Якщо  хоча б на одному вході подати низький рівень – на виході отримаємо високий рівень

Якщо всі вхідні транзистори працюють у інверсному режимі, струм їхньої бази буде проходити на колектор і напруга переходу «джерело – пульсар» буде більшоюнапруги «джерело – «земля»». Коли хоча б на один вхід подається низький рівень, напруга переходу «джерело– пульсар» зменшиться. Струм буде протікати через базу-емітер відповідного вхідного транзистора, вихідний транзистор буде закритий і на виході встановиться високий рівень.

Дивлячись на таблицю можна сказати, що в більшості випадків теоретичні розрахунки збігаються з практичними.

Завдання 3

На базі досліджуваної схеми ТТЛ 2І-НЕ та 3І-НЕ побудувати D-тригер.

  - Умовно графічне зображення:

3.2 Схема переходів D тригера

| 0 | 0 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |

3.3 Будова синхронного тригера за MS – схемою у колі синхросигналу на елементах І-НЕ:

3.4 Вибираємо бістабільну схему на елементах І-НЕ:

3.5 Беремо таблицю функцій збудження бістабільної схеми на елементах І-НЕ, і будуємо повну таблицю переходів D-тригера:

| 0 | 0 | 1 | * |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | * | 1 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * |
| 0 | 1 | 1 | 1 | * | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 |

При   тригер не змінює свого стану, тому   . При  тригер має функціонувати за таблицею переходів - тригера.

В повній таблиці переходів, аналізуючи послідовно переходи   і використовуючи при цьому повну таблицю функцій збудження бістабільної схеми на елементах І-НЕ, заповнюємо стовпці  f1та f2.

3.6 За допомогою діаграми Вейча мінімізуємо функції «» та «»:

| 0 | * | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | * | * | 1 |

| 1 | 1 | 0 | * |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 1 | 1 | * |

3.7 Будуємо схему тригера:

Загальний вигляделектронної схеми

C

D

Бістабільна

схема

Master

В

Е

Н

Т

И

Л

І

Slave

3.8 Графік роботи тригера:

- Якщо «» встановлюється водиницю, «» також встановлюється в одиницю за наступним синхросигналом.

- Якщо «» встановлюється в нуль, «» дорівнює рівню логічної одиниці.

- Якщо «» встановлюється в одиницю, «» дорівнює рівню логічної одиниці.

- Якщо«»встановлюється в низький рівень,  то за наступним синхросигналом Qбуде встановлено в низький рівень.

Завдання 4

Побудувати схему ділення вхідної частоти на 3 з використанням D-тригерів

  - Таблиця переходів станів тригерів

|  | Q1 | Q2 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 |

Заборонений стан 01

  - Функції, які потрібно буде подавати на інформаційні входи тригерів:

| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Таблиця переходів D тригера

| D(t) | Q(t+1) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

  - Схема з’єднання тригерів із використанням УГЗ.

  - Загальний вигляд схеми на вентилях

  - Загальний вигляд електронної схеми

  - Графік дослідження роботи схеми

З графіку можна зробити висновок, що схема працює правильно і забезпечує ділення вхідної частоти на 3. Синхронізація забезпечується за переходом сигналу на вході Cз 0 в 1.

  - Перевірка на вихід із забороненого стану:

00

01

10

11

Використана література

- Конспект лекцій по дисципліні «Комп’ютерна електроніка».

- Приколи лабораторних робіт по дисципліні «Комп’ютерна схемотехніка».